都市計画法第65条第１項の規定に基づく都市計画事業地内行為許可申請に関わる手引き

担当課及び問合わせ先：横須賀市都市部都市計画課

TEL 0468(22)4000 内線2532～2536

都市計画事業の認可があった区域内において土地の形質変更、建築物の建築その他工作物の建設又は物件の設置若しくは堆積を行う方は、都市計画法第65条第１項の規定により、まえもって横須賀市長の許可を受ける必要があります。ただし、物件の設置又は堆積で、その重量が５トン以下の物件（容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ５トン以下のものを含みます。）は、許可を受ける必要はありません。

１  許可申請書の提出部数      ２部

２  許可申請に必要な書類等は、次のとおりです。

(1) 許可申請書（別紙によるもの）

申請者の住所氏名は、住民票または商業登記簿によるものとしてください。

(2) 委任状  代理者による許可申請の場合に必要です。

(3) 位置図        縮尺1/2,500以上の地形図等

方位、申請区域（赤枠表示）、道路及び目標となる土地建物等（駅、公共建物、河川等）がわかるものとしてください。

(4) 公図の写し          直近のものとし、申請敷地区域を明示してください。

(5) 建築物、工作物の配置図若しくは土地の形質変更、物件の設置又は堆積の区域図   縮尺1/600以上

方位、申請敷地区域、建築物の位置、敷地に接する道路、都市計画施設等の区域を表示したものとしてください。

(6)行為区域の求積図    縮尺1/600以上

●  建築又は工作物の行為の場合は、次に掲げる図面

ア  平面図（建築物の場合は、各階平面図）    縮尺1/600以上

イ  立面図    縮尺1/200以上    ２面以上で最高高さを表示したものとしてください。

ウ  構造図    縮尺1/200以上

●  土地の形質変更の場合は、次に掲げる図面

ア  切土、盛土の範囲を示す平面図    縮尺1/600以上

イ  土地の縦横断面図                縮尺1/600以上

施行前と施行後の状況を表示したものとしてください。

●  物件の設置又は堆積の場合は、次に掲げる図面等

ア  物件の設置又は堆積の範囲を示す平面図                縮尺1/600以上

イ  物件の設置又は堆積の高さ及び形状を明らかにした図    縮尺1/600以上

ウ  物件の重量を明らかにした計算書

３  許可の標準処理期間

通常、申請書を受理した日の翌日から起算して、15日以内（休日、祭日等は含みません。）で許可します。