風致地区条例の運用等に関する

標準的な審査基準

横須賀市環境政策部自然環境共生課

目次

第1　通則

第2　用語の解説

第3　審査基準

１　建築物の新築・増築及び改築

１－１　仮設の建築物

１－２　地下に設ける建築物

１－３　その他の建築物の高さ

１－４　その他の建築物の建蔽率

１－５　その他の建築物の壁面後退距離

１－６　その他の建築物が周囲の地面と接する位置の高低差

１－７　その他の建築物の位置・形態及び意匠

１－８　その他の建築物の敷地内緑化

別表　神奈川県土に適している高木・中木・低木及び芝等

１－９　建築物の建替え特例

２　工作物の位置、規模、形態及び意匠（色彩）

２－１　仮設の工作物の位置、規模、形態及び意匠（色彩）

２－２　工作物の位置、規模、形態及び意匠（色彩）

３　建築物等の色彩の変更

４　宅地の造成等

４　１　緑地率

４　２　のりの高さ

５　水面の埋め立て又は干拓

６　木竹の伐採

７　土石の類の採取

８　物件のたい積

９　行為変更の届出の取扱い

10　地区又は種別が２以上にまたがる場合の取扱い

第4　ガイドライン

１	事務手続きの標準

２	他法令との関係

３	協議・届出・通知の取扱い

４　許可の取扱い

運用・解釈

第1

総則

(1)	風致地区条例(平成24年横須賀市条例第93号。以下「条例」という。)に規定する風致地区内行為の許可等の審査及び指導は、この基準により行うものとする。

(2)	条例第8条各号の 「ただし書き」の運用は、 土地や建築物の形状、当該周辺況等を総合的に考慮し、真にやむを得ないと判断できる相当の理由がある場合にかぎり、本基準の定めるところにより、適用できることとする。

第2

用語の定義

行為の許可又は協議に関わる用語の意義、面積、高さの算定方法等については、次の各号に定めるところによる。

(1)	建築物

建築基準法第2条第1号に規定するものをいう。

(2)	建築

建築基準法第2条第13号に規定する行為のことをいう。

(3)	工作物

土地又は建築物に定着する建築物以外の人工物をいう。

(4)	仮設の建築物

建築基準法第85条に規定するものをいう。ただし、同条第4項の仮設建築物は設置期間を原則6ヶ月以内とする。

(5)	仮設の工作物

構造が容易に移転し、又は除去することができ、かつ、その設置期間が原則として6か月以内の工作物をいう。

(6)	地階（地下）

建築基準法施行令第1条第2号に規定するものをいう。

(7)	地下に設ける建築物

地階のみで構成され、地上階とされる部分を有せず、かつ、地盤面上1ｍを超えないもの。

(8)	建築物の敷地

建築基準法施行令第1条第1号に規定するものをいう。

(9)	工作物の敷地

工作物を築造する一団の土地の区域をいう。

(10)	建築物又は工作物の敷地面積

第8号及び第9号による敷地の水平投影面積による。なお、建築物の敷地については、建築基準法施行令第2条第1項に規定するものをいう。また、建築基準法第42条第2項、第3項又は第5項の規定によって道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない。

(11)	建築面積

建築基準法施行令第2条第1項第2号に規定により算定されたものをいう。

(12)	建蔽率

建築物の建築面積（同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計）の敷地面積に対する割合をいう。（参考：建築基準法第53条第1項）

(13)	床面積

建築基準法施行令第2条第1項第3号の規定により算定された面積とする。

(14)	道路

建築基準法第42条第1項から第5項に規定するものをいう。

(15)	外壁等

建築物が外気に開放されている壁及び柱の外面をいい、バルコニー、ベランダ、開放廊下、階段、出窓その他これらに類するもの、ポーチ又は片持屋根等の支柱、戸袋又はシャッターボックスその他これらに類するものの外面も外壁等とみなす。ただし、戸袋又はシャッターボックスその他これらに類するもので建築物の外壁等の面からの突出距離が50cm未満のものについては、外壁等とみなさないものとする。

(16)	壁面後退距離

建築物の外壁又はこれに代る柱の面から敷地の境界線までの距離をいう。

ア	外壁又はこれに代わる柱の面とは、当該建築物が外気に開放されている壁及び柱をいい、バルコニー、ベランダ、開放廊下、階段、出窓、戸袋その他これらに類するものの手すりまたはその面並びにポーチ、片持屋根等の支柱を含むものとする。

イ	敷地の境界とは、道路境界線又は隣地境界線をいい、「道路」の定義及びその境界線については、建築基準法第42条第1項から第5項に規定するものをいう。

(17)	地盤面

建築基準法施行令第2条第2項に規定するものをいう。

(18)	建築物の高さ

地盤面からの高さをいうが、屋上突出物及び屋上部分は以下のとおりとする。

(参考：建築基準法施行令第2条第1項第6号）

ア	屋上突出物

むね飾、防火壁の屋上突出物その他これに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。　（参考：建築基準法施行令第2条第1項第6号ハ）

イ	建築物の屋上部分

屋上に突出した階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内でかつその部分の高さが5ｍまでは、高さに算入しない。	（参考：建築基準法施行令第2条第1項第6号ロ）

(19)	建築物等の新築

建築物の敷地（更地）に建築物を建てることであり、改築､増築、移転のいずれにも該当しないものをいう。

(20) 	建築物等の増築

既存の建築物の延べ床面積を増加させることをいう。なお、同一敷地内に用途上不可分である建築物を別棟で建築する場合は、増築として扱う。

(21)	建築物等の改築

建築物の全部若しくは一部を除去し、又は災害等により消滅した後、これに引き続きこれと用途､規模、及び構造の著しく異ならないものを造ることをいう。この場合、材料の新旧は問わない。

(22)	建築物等の移転

同一敷地内における建築物を別の位置に移すことをいう。

(23)	斜面地建築物

建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える建築物をいう。

(24)	建替え特例

新たに風致地区が制定されたり、種別の変更が生じた場合、従前の規定には適合していた場合、一定の範囲で建築物の新築、改築又は移転できることをいう。

(25)	土地の形質の変更  次のいずれかに該当する行為を許可の対象とする。

ア	高さが 1.5ｍを超えるのり(地表面が水平面に対して30度を超える角度をなす土地をいう。)を生ずる切土又は盛土若しくは一体の切盛土を行うもの

イ	高さが 0.3ｍを超える切土又は盛土若しくは一体の切盛土で、当該行為を行う土地の面積が60㎡を超えるもの

(26)	事業区域

開発事業等に係る土地の区域をいう。

(27)	植樹帯

木が連続して帯状に植えられる状態のことをいい、生垣も含む。

(28)	樹冠

樹木の上部についている枝と葉の集まり全体をいう。

(29)	皆伐

利用できる時期に達した立木を一時に全部又は大部分を伐採することをいう。

(30)	択伐

利用できる時期に達した立木を樹林地内から選択して伐採することで皆伐以外のものをいう。

(31)	間伐

主として優良木の成長を阻止する同種の樹木等を間引くことをいう。

(32)	除伐

優良木の成長を阻害する雑木を間引きすることをいう。

(33)	土石類等

鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、貝殻のほか、これら及び硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨を粉砕したもの若しくはこれらの混合物を土石類等という。

(34)	露天掘り

坑道を設けず、表土を除き、地上で掘り取る採掘法をいう。

(35)　坑道掘り

地下に通路を掘り、そこから採掘する方法をいう。

(36)	物件のたい積

物件のたい積とは、物をうずたかく積み上げる行為をいうが、詳細については、以下のとおりとする。

ア	物件の種類は、土石、廃棄物、再生資源に限らず、全ての「物」を対象とする。

イ	一定の期間、同じ場所で物を積み上げる行為を対象とすることとし、個人の事務所等の引っ越しや商店等における商品等の搬入、搬出に伴う一時的な物件のたい積は対象としない。

ウ	1回のたい積期間は短く、すぐに撤去される場合であっても、撤去期間も同様に短く、反復してたい積が繰り返される場合には対象とする。

(37)	盛土

整地のために元の地盤に盛り土するものをいう。

(38)	切土

整地等のために元盤土を切り取るこという。ただし、厚さが30㎝以下の場合は、この限りでない。

(39)	からぼり

通風、換気等の目的で地盤面下に設けられた建築物本体と周壁(周囲の土を押さえている壁)の間の空間をいう。

第3

審査基準

１　建築物の新築、増築、改築、移転

  - 仮設の建築物

１）条例による許可基準

条例第8条第1項1号ア　〔仮設の建築物の新築等〕

- 当該建築物の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであること。

- 当該建築物の位置、規模及び形態が当該新築等の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

２）許可を要しない行為

条例第2条第2項第4号

非常災害のため必要な応急措置として行う行為

条例第2条第2項第5号

建築物（地下に設ける建築物を除く。次号において同じ。）の新築、増築又は改築であって、次のいずれにも該当するもの

ア　当該新築、増築又は改築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下であるもの

イ　当該新築、増築又は改築後の建築物の高さ及び建蔽率が、別表第1の種別の欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の建築物の高さの欄に掲げる高さ及び建蔽率の欄に掲げる数値以下であるもの

ウ　当該新築、増築又は改築後の建築物の外壁又はそれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離（以下「壁面後退距離」という。）が別表第1の種別の欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の壁面後退距離の欄に掲げる数値以上であるもの

上記に当てはまらない場合には、「許可を要する行為」となるが、許可されるためには、条例第8条に掲げる許可基準に当てはまる必要があるため、上記イ、ウに該当しない場合には、「ただし書」が適用されない限り許可されない。

条例第2条第2項第7号

地下に設ける建築物の新築、増築、改築又は移転。この場合において新築又は増築にあっては当該新築又は増築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下であるものに限る。

条例第2条第2項第15号ウ

農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。

(ｱ)　建築物の新築、増築、改築又は移転。ただし、物置、作業小屋等の新築等で、当該新築等に係る部分の床面積の合計が90平方メートル以下であるものを除く。

３）審査基準

〔仮設の建築物の位置、規模及び形態の基準〕

1	　当該行為が行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

2	　仮設の建築物の高さ、形態及び意匠については、「1.3その他の建築物の高さ」、「1.7その他の建築物の形態及び意匠」の許可基準及び審査基準を満たしたものであること。

〔仮設の建築物の位置、規模及び形態の基準〕

仮設の建築物の設置期間は、原則6カ月以内であること。

  - 地下に設ける建築物

１）条例による許可基準

条例第8条第1項1号イ〔地下に設ける建築物の新築等〕

地下に設ける建築物については、当該建築物の位置及び規模が当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

ただし、建築物の改築及び移転については、この限りでない。

２）許可を要しない行為

条例第2条第2項第7号

地下に設ける建築物の新築等。この場合において、新築又は増築にあっては、当該新築又は増築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下であるものに限る。

３）審査基準

〔地下に設ける建築物全体の位置及び規模の基準〕

地域の実情を考慮し、当該行為が行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないように建築物の位置等に配慮すること。

〔地下に設ける建築物等の地上に露出する部分の基準〕

地下に設ける建築物のうち、地上に露出する部分がある場合には、その位置、規模については、「1.3その他の建築物の高さ」、「1.4その他の建築物の建蔽率」、「1.5その他の建築物の壁面後退距離」並びに「1.7その他の建築物の位置、形態及び意匠」の審査基準を満たしたものであること。

ただし、よう壁部分に躯体が建築物の基礎に該当しない地下車庫を設置する場合で、よう壁勾配の内側に車庫本体が納まっていて＜下図参照＞車庫の開口部（道路側前面）のみ地上に露出している場合は、「1.5その他の建築物の壁面後退距離」の基準を適用しない。

<図１>壁面後退の対象となる場合

<図2>壁面後退の対象とならない場合

壁面の対象となる部分

注)	　<図2>のように擁壁勾配の内側に車庫本体が収まっていても、車庫が、建築基準条例で上部建築物と一体又はその基礎とみなされる場合、「斜面地建築物」として審査するため、見かけがよう壁となる部分も、壁面後退距離の対象になります。

  - その他の建築物の高さ

１）条例による許可基準

条例第8条第1項1号ウ(ア）

〔仮設、地下に設ける建築物以外の建築物の新築等〕

当該建築物の高さが、別表第1の種別の欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の建築物の高さの欄に掲げる高さ以下であること。ただし、当該建築物の位置、規模、形態及び意匠が当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でなく、かつ、敷地について風致の維持に有効な措置が行われることが確実と認められる場合においては、この限りでない。

２）許可を要しない行為

条例第2条第2項第5号

建築物（地下に設ける建築物を除く。次号において同じ。）の新築、増築又は改築であって、次のいずれにも該当するもの

ア　当該新築、増築又は改築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下であるもの

イ　当該新築、増築又は改築後の建築物の高さ及び建蔽率が、別表第１の種別の欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の建築物の高さ及び建蔽率の欄に掲げる数値以下であるもの

ウ　当該新築、増築又は改築後の建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離（以下「壁面後退距離」という。）が別表第１の種別の欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の壁面後退距離の欄に掲げる数値以上であるもの

上記に当てはまらない場合には、「許可を要する行為」となるが、許可されるためには、条例第8条に掲げる許可基準に当てはまる必要があるため、上記イ、ウに該当しない場合には、「ただし書」が適用されない限り許可されない。

条例第2条第2項第7号

地下に設ける建築物の新築等。この場合において、新築又は増築にあっては、当該新築又は増築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下であるものに限る。

条例第2条第2項第15号ウ

農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。

(ｱ)　 建築物の新築等。ただし、物置、作業小屋等の新築等で、当該新築等に係る部分の床面積の合計が90平方メートル以下であるものを除く。

３）審査基準

〔建築物の高さに関する審査基準〕

1	　むね飾、防火壁の屋上突出物その他これに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。（参考：建築基準法施行令第2条第1項第6号ハ）

2	　屋上に突出した階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内でかつその部分の高さが5ｍまでは、高さに算入しない。（参考：建築基準法施行令第2条第1項第6号ロ）

〔ただし書の非適用の原則〕

条例第8条第1項1号ウ（ア）ただし書の適用は、基本的に認めないこととするが、地域の事情を考慮し限定的に適用することがある。

〔ただし書を適用する建築物等〕

次の各項に掲げる建築物のいずれかに該当するときには適用することがある。

1	　学校教育法第1条に掲げる学校

2	　自衛隊法第2条第1項に規定する業務施設

3	　伝統的な様式で建築される神社仏閣で、歴史的景観又は自然的景観の維持及び向上に有効であると認められる場合

4　当該地の風致が従前に比べ改善されることが認められる場合における建築物

5	　建築物の建築が建替特例（1.9参照のこと）の適用を受ける場合

〔ただし書「位置、規模、形態及び意匠」の基準〕

条例第8条第1項1号ウ（エ）のただし書を適用する場合、条文に掲げる「位置、規模、形態及び意匠が当該新築の行われる土地及びその周辺の区域における風致と著しく不調和でなく」とは、以下のような場合とする。

1	　周辺の区域に圧迫感を与えるような規模、形態及び意匠でないこと。

2	　周辺風致と著しく不調和とならないような配慮がなされていると認められるこ　と。

〔ただし書「敷地について風致の維持に有効な措置」の基準〕

条例第8条第1項1号ウ（エ）ただし書を適用する場合、条文に掲げる「敷地について風致の維持に有効な措置が行われることが確実と認められる場合」とは、以下のような場合とする。

1	　敷地内における植栽等の面積の敷地面積に対する割合が、概ね30％以上占め、建築物のうち基準を超える部分が周囲から見えにくくするような工夫がなされていること。

2	　建築物の形態に特に工夫を図り、風致の維持に配慮していることが明確に認められること。

1.4　その他の建築物の建蔽率

１）条例による許可基準

条例第8条第1項1号ウ(イ）

当該建築物の建蔽率が、別表第１の種別の欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の建蔽率の欄に掲げる割合以下であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持に支障がないと認められる場合は、この限りでない。

２）許可を要しない行為

（1.3　「その他の建築物の高さ」2）の「許可を要しない行為」に同じ）

３）審査基準

〔ただし書を適用する建築物等〕

1　建築基準法第53条第3項第2号の規定（角地緩和）に該当する場合

2　建築物の建築が建替特例（1.9参照のこと）の適用を受ける場合

〔ただし書きを適用する場合の基準〕

1　建築基準法第53条第3項第2号の規定（角地緩和）に該当する場合、その建築面積の敷地面積に対する割合は、条例別表第1の該当する数値に10分の1を加えたもの以下とする。（下図参照）

2　建築物の建築が建替特例（1.9参照のこと）の適用を受ける場合、建替え前の既存建築物の建蔽率又は他法令で定められた建蔽率のいずれか小さいものであること。

予定建築物

建蔽率…条例で定める建蔽率に1/10を加えた以内のもの

道路(幅員4ｍ以上)

道路

(幅員4ｍ以上)

辺A

内角120度以下であること

敷地は、幅員4m以上の2以上の道路に接していること

※道路に接する辺の長さA＋B＝敷地の外周の長さの3/10以上であること

※敷地の判断は、建築基準法第53条第3項第2号及び本市建築基準法施行取扱規則第12条第1項の規定を適用

隣地

隣地

<参考図>　角地緩和の適用の要件

1.5　その他の建築物の壁面後退距離

１）条例による許可基準

条例第8条第1項1号ウ(ウ）〔仮設、地下に設ける建築物以外の建築物の新築、増築、改築、移転〕

当該建築物の壁面後退距離が、別表第1の種別の欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の建築物の壁面後退距離の欄に掲げる部分の区分に応じた距離以上であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持に支障がないと認められる場合は、この限りでない。

２）許可を要しない行為

（1.3　「その他の建築物の高さ」2）の「許可を要しない行為」に同じ）

３）審査基準

〔壁面後退距離の審査基準〕

建築物の外壁又はこれに代る柱の面から敷地の境界線までの有効距離とする。

1	　外壁又はこれに代わる柱の面とは、当該建築物が外気に開放されている壁及び　柱をいい、バルコニー、ベランダ、開放廊下、階段、出窓、戸袋その他これらに類するものの手すりまたはその面並びにポーチ、片持屋根等の支柱を含むものとする。(次頁別図参照)

2	　敷地の境界とは、道路境界線又は隣地境界線をいい、「道路」の定義及びその境界線については、建築基準法第42条第1項から第5項に規定するものをいう。

〔壁面後退の基準の適用除外〕

次に掲げる建築物又は建築物の部分は、条例に規定する外壁等の後退距離の基準を適用しないものとする。(次頁別図参照)

ただし、地下に設ける建築物等の地上に露出する部分については、1.2「地下に設ける建築物」3）の「審査基準」により審査するものとする。

1	地表面下にある建築物の部分

2	建築物の地階に該当する部分で、地表面からの突出高さ1ｍ以下である部分

3	建築物の地階のためのドライエリア、地階に至る階段又は通路若しくはこれらと一体の外壁その他これらに類するものの部分で、地表面からの突出高さが1ｍ以下である部分

4	エアコン等の室外機及び給湯施設等の付属施設

<参考図>　壁面後退の対象となる外壁等の事例(図解)

<図1>　平面図例

予定建築物

開放廊下等

玄関庇の柱等

戸袋・シャッターボックス等

※壁面からの突出が50cm未満のものは除く

バルコニー

又はベランダ

外階段等

出窓

突出距離：50cm以上

<図2>　立面図例

ベランダ

又はバルコニー

(壁面対象)

玄関庇の柱

(壁面対象)

屋根庇

(壁面対象外)

出窓

(壁面対象)

地表に露出しない地下室

(壁面対象外)

地下駐車場

1.2「地下に設ける建築物」の

3）の「審査基準」を参照

地階のための

ドライエリア等

(壁面対象外)

隣地

道路

地表面

1m以下

玄関庇

(壁面対象外)

凡　例：　　・壁面後退の対象となる外壁等

〔ただし書きを適用する場合の基準〕

壁面後退距離の基準のただし書きについて、建築物の外壁等で条例別表の該当する数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次に該当するものについて適用する。

1	　外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下である建築物又は建築基準法等施行取扱規則(昭和30年横須賀市規則第27号)第13条第1項(角地緩和)の規定に該当し、面積がおおむね100平方メートル以下の敷地若しくは著しく不整形な敷地に建築する建築物で、当該外壁等の後退距離が第1種風致地区については1.5メートル以上、これ以外の種別の風致地区については0.75メートル以上であるもの　(下図参照)

<参考図>　壁面後退のただし書きの対象となる外壁等の事例(図解)

敷地は、以下の条件のいずれかに該当することが標準

※幅員2m程度の専用通路等が存在し、その部分を控除した敷地有効面積がおおむね100㎡に満たない場合

※壁面後退距離を確保したとき、壁面後退基準線が重複又は交差するため、利用できない敷地が存在し、その部分を控除した敷地有効面積がおおむね100㎡に満たない場合

敷地は、以下の条件のいずれかに該当することが標準

※角地緩和の対象となる三角地で、別表1の壁面後退距離を確保したとき、敷地に対して壁面後退基準線の内側の面積の比が、緩和を受けた建蔽率に満たない場合

※道路要件の不足が原因で、角地緩和の適用とならない三角地で、別表1の壁面後退距離を確保したとき、敷地に対して壁面後退基準線の内側の面積の比が、建蔽率基準に満たない場合

〈事例①〉外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下の場合

〈事例②〉角地緩和の適用となる場合

〈事例①〉整形な敷地が、おおむね100㎡に満たない場合

〈事例②〉三角地で、敷地内に矩形な部分がない場合

予定建築物

予定建築物

壁面後退基準線

壁面後退基準線

敷地は、以下の要件をいずれも満たすこと

※角地緩和の適用の要件を満たしていること

※面積がおおむね100㎡に満たない土地又は著しく不整形な敷地であること

特例を受ける壁面後退距離は、次の基準を満たすこと

※第1種地区は、1.5ｍ以上、その他の地区は0.75ｍ以上の後退距離を確保すること

敷地は、以下の要件を満たすこと

※面積がおおむね100㎡に満たない土地又は著しく不整形な敷地であること

特例を受ける壁面後退距離は、次の基準をすべて満たすこと

※緩和対象の外壁等の中心線の長さの合計は、3ｍ以下

※第1種地区は、1.5ｍ以上、その他の地区は0.75ｍ以上の後退距離を確保すること

<参考図>　ただし書き「著しく不整形な敷地」の事例(図解)

●母屋の一部緩和

詳細は、前頁の参考図を参照

●附属建物の自動車車庫

次のいずれも満たすこと

・軒高2.3m以下

・緩和を受ける部分の床面積が7.5㎡以下

●附属建物の物置等

(自動車車庫以外の付属建物)

次のいずれも満たすこと

・軒高2.3m以下

・緩和を受ける部分の床面積が5㎡以下

予定建築物の母屋

壁面後退基準線

道路

〔ただし書きを適用する建築物の基準〕

壁面後退距離の基準のただし書きについて、建築物の外壁等で条例別表の該当する数値に満たない距離にある建築物で、次のいずれかに該当するものについて適用する。

1	　附属建築物の物置その他これに類する用途に供するもので、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(下図参照)

2	　附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの　(下図参照)

<参考図>　壁面後退の特例となる建築物の事例(図解)

1.6　その他の建築物が周囲の地面と接する位置の高低差

１）条例による許可基準

条例第8条第1項1号ウ（エ）〔仮設、地下に設ける建築物以外の建築物の新築等〕

当該建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が、6メートル以下であること。ただし、当該建築物の位置、規模、形態及び意匠が当該新築等の行われる土地及びその周辺の区域における風致と著しく不調和でなく、かつ、敷地について風致の維持に有効な措置が行われることが確実と認められる場合においては、この限りでない。

この基準を第4種風致地区内の例で示すと、第4種風致地区の高さの基準は15ｍ以下であるが、建築物が地面と接する高低差を6ｍ以下とすることにより、建築物の最下部　１　から最高部　２　までの高さは19.5ｍ以下となる。

２）許可を要しない行為

（1.3　「その他の建築物の高さ」2）の「許可を要しない行為」に同じ）

３）審査基準

〔ただし書の非適用の原則〕

条例第8条第1項１号ウ（エ）のただし書の適用は、基本的に認めないこととするが、地域の実情を考慮し、限定的に適用することがある。

〔ただし書「位置、規模、形態及び意匠」の基準〕

条例第8条第1項1号ウ（エ）ただし書のうち、「位置、規模、形態及び意匠が当該新築の行われる土地及びその周辺の区域における風致と著しく不調和でなく」とは、以下のような要件とし、これらの要件を全て満たす場合に限定して適用する。

1	　同一敷地内で隣接する建築物との距離は、「壁面後退距離」と同様の距離をとるため、第１種風致地区内で4m以上、その他の風致地区内で2m以上、とられていること。

2	　当該建築物が周囲の土地から見えにくいような位置にあること。

3	　当該建築物の最も高い部分が斜面地の頂上及び尾根線を越えないような位置にあること。

4	　周辺の区域に圧迫感を与えるような規模、形態及び意匠でないこと。

5	　その他風致と著しく不調和とならないような配慮がなされていると認められること。

〔ただし書「敷地について風致の維持に有効な措置」の基準〕

条例第8条第1項1号ウ（エ）ただし書のうち、「敷地について風致の維持に有効な措置が行われることが確実と認められる場合」とは、以下のような要件とし、これらの要件を全て満たす場合に限定して適用する。

1	　敷地内における植栽等の面積の敷地面積に対する割合が、概ね30％以上占めること。

2	　隣接する建築物との間や建築物の棟間等に高木、中木等をバランスよく植栽する等、植栽によって建築物をより見えにくくするような工夫がなされていること。

3	　建築物の形態に特に工夫を図り、風致の維持に配慮していることが明確に認められること。

〔ただし書適用により緩和する範囲〕

条例第8条第1項第1号ウ（エ）のただし書に規定する条件を満たした場合、緩和できる高低差の範囲は9ｍまでとする。

地盤面は、一般的には平均の高さとするが、高低差が3ｍを超える場合には、3ｍ以内ごとに区分して、それぞれの区分内の平均の高さを、その区分内の建築物の地盤面とする。「ただし書適用により緩和する範囲」の高低差については、地盤の区分の数を3つまでとし、区分高を3ｍとした場合、最大9ｍの高低差となる。

1.7　その他の建築物の位置・形態及び意匠

１）条例による許可基準

条例第8条第1項1号ウ（オ）〔仮設、地下に設ける建築物以外の建築物の新築等〕

当該建築物の位置、形態及び意匠が当該新築等の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

２）許可を要しない行為

（1.3　「その他の建築物の高さ」2）の「許可を要しない行為」に同じ）

３）審査基準

〔斜面地において建築する建築物の「位置」の適用の基準〕

条例第8条第1項1号ウ（オ）のうち、斜面地の同一敷地内に別棟で新築（又は増築）される建築物の「位置」について「風致と著しく不調和でない」とは、以下のような要件を満たす必要がある。

１　隣接する建築物又は棟間の距離が、第1種風致地区内で4ｍ以上、その他の風致地区内で2ｍ以上、とられていること。

〔「意匠」のうち建築物の色彩の基準〕

色彩については、マンセル値を用いて色彩を数値化により色彩の基準を定める。

条例第8条第1項1号ウ（オ）のうち、「意匠」に含まれる「色彩」が「風致と著しく不調和でない」とは、原則として、色相、明度及び彩度の数値を下げ、周辺環境と調和した落ち着きのあるものとする。また、建築物相互の色彩の調和に配慮し、刺激的な外壁、看板等の色彩は避ける。ただし、伝統的な様式の歴史的建造物等にあっては、その歴史的、文化的な意味合いがある場合に限り、これによらない。

(色彩(マンセル値)については、次頁の参考資料を参照)

〔「意匠」のうち建築物の色彩の具体の基準例〕

条例第8条第1項1号ウ（オ）のうち、「意匠」に含まれる「色彩」が、一般的な本市の風致地区内において、「風致と著しく不調和でない」色彩をマンセル値で表すと、原則として以下の値を標準とする。

| 色相 | 彩度 |
| --- | --- |
| R(赤)・YR(黄赤) | 彩度 6以下 |
| Y(黄) | 彩度 4以下 |
| GY(黄緑)・G(緑)・BG(青緑)・B(青) PB(青紫)・P(紫)・RP(赤紫) | 彩度 2以下 |

〔「意匠」のうち建築物の資材についての基準〕

条例第5条第1項第1号ウ（オ）のうち、「意匠」に含まれる建築物の屋根及び外壁資材（材質）については、光る素材を避け、塗料はつや消しのものを使用することとし、外観は周囲の景観から突出したものでないこと。

<参考資料>　色彩について(解釈)

1　色の3要素

色相、明度、彩度の3つの要素によって色を識別するもので、記号と数値で色彩を表すマンセル色票系を用いて色彩の基準を定める。

2　有彩色と無彩色

有彩色　彩度のある色で、明度も色相もある。

無彩色　彩度のない色で、白、黒、及び中間にあるすべての灰色を指し、無彩色には、色相及び彩度というものがなく、あるのは明度だけである。

(1）色相　　色の種類を表す要素

マンセルは色相環をR（赤）、Y（黄色）、G（緑）、B（青）、P(紫)に分け基本形とし、R　,Y,　G,　B、Pのそれぞれの中間の色相として、YR(橙)、GY（黄緑）、PB（青紫）、RP(赤紫)を含めて計10色相とする。

各色相を10段階に分け５がその色相の中心とする。

(2）明度　　色の明るさの度合いを表す要素

基本的には白から黒までを基準とし、白に近づけば明度は高く、逆に黒に近づくほど明度が低くなる。黒を1として順次明るいグレーになるに従って数値をつけ9.5が白になるように区分したもので、有彩色にも色の明るさの度合いがあり、黒から白を混ぜることにより明度が変わっていき、明度表示は、無彩色のグレーに対応する明るさで表す。

(3）彩度　　色のあざやかさ（色の強さ）の度合いを表す要素

無彩色を混ぜることで、彩度が下がる。

例　マンセル表示

4R	 4 　/　　14

色相	明度	　　 彩度

色相：　1 ～10	(5がその色相の中心）

明度：　1 ～9.5	(数値が大きくなるほど明るくなる）

(白→明度最大　黒→明度最小）

彩度：　1～	(数値が大きくなるほどあざやかさが増す）

※	　マンセル値が不明の場合には、（社）日本塗料工業会による塗料用標準色見本等の	活用により、近似値を当てはめる。

1.8　その他の建築物の敷地内緑化

１）条例による許可基準

条例第8条第1項第1号ウ（カ）

当該建築物の敷地内に風致の維持に必要な木竹が存在しないときは、風致の維持に必要な植栽等を行うこと。

条例第8条第1項第1号ウ（キ）

木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積の当該行為に係る土地の面積に対する割合（以下「緑地率」という。）が、別表第２各項の表の種別の欄に掲げる種別に応じ、これらの表の面積の欄に掲げる割合以上であること。ただし、当該行為が行われる土地及びその周辺の土地の区域の状況により植物の生育が困難であるときその他やむを得ないと認められるときは、この限りでない。

条例第11条

風致地区内の建築物の所有者、管理者又は占有者は、当該建築物の敷地における

風致の維持に必要な緑化に努めなければならない。

条例の許可基準では、建築行為を行うとき、建築敷地が市街化区域にある場合や敷地面積が150㎡未満の場合は、土地利用と緑地量のバランスを考慮して、一般基準よりやや低い水準を定めている。建築敷地内の緑地率を市街化区域内外及び規模別に区分したものを次表に示す。

別表第2

1　市街化調整区域

| 面積 種別 | 建築物系の新築等 |  | 宅地の造成等 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 150㎡以上 | 150㎡未満 | 500㎡以上 | 500㎡未満 |
| 第1種地区 | 50％以上 | 25％以上 | 50％以上 | 25％以上 |
| 第2種地区 | 40％以上 | 20％以上 | 40％以上 | 20％以上 |
| 第3種地区 | 30％以上 | 15％以上 | 30％以上 | 15％以上 |
| 第4種地区 | 20％以上 | 10％以上 | 20％以上 | 10％以上 |

2　市街化区域

| 面積 種別 | 建築物系の新築等 |  | 宅地の造成等 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 150㎡以上 | 150㎡未満 | 500㎡以上 | 500㎡未満 |
| 第1種地区 | 20％以上 | 10％以上 | 20％以上 | 10％以上 |
| 第2種地区 | 20％以上 | 10％以上 | 20％以上 | 10％以上 |
| 第3種地区 | 20％以上 | 10％以上 | 20％以上 | 10％以上 |
| 第4種地区 | 20％以上 | 10％以上 | 20％以上 | 10％以上 |

２）許可を要しない行為

（1.3　「その他の建築物の高さ」2）の「許可を要しない行為」に同じ）

３）審査基準

〔風致の維持に必要な植栽の基準〕

条例第8条第1項1号ウ（カ）、第11条の「風致の維持に必要な植栽」とは、原則以下のような基準を満たす必要がある。

1		将来において高木・中木及び低木等が一体となって良好な自然環境を形成するようなものとする。

2	　外柵等は生垣とすることが望ましい。

3	　植栽の際の樹種の選定に当っては、別表に示す「(別表)神奈川県土に適している高木・中木・低木及び芝等」を参考とする。

15.0m

10.0m

7.0m

8.5m

1.0m

1.0m

5.5m

2.0m

駐車場面積

約15㎡

建築面積約60㎡

庭

ユーティリティスペース

【　敷地面積150㎡建蔽率40％以下の宅地の敷地内緑化の例　】

敷地内に20％の緑化が行われている例

(別表)　　神奈川県土に適している高木・中木・低木及び芝等

| 高 木 生育したときの樹高が10ｍ以上の樹木 | 常 緑 | ○あかがし・あかまつ・○あらかし・いぬまき・◎うらじろがし・▲◎くすのき・○くろがねもち・くろまつ・さわら・◎しらかし・しろだも・すぎ・◎すだじい・たいさんぼく・▲○たぶのき・ひのき・まだけ・○まてばしい・もうそうちく・▲○もちのき・やまもも等 |
| --- | --- | --- |
|  | 落 葉 | あおぎり・あおはだ・あかしで・あきにれ・いいぎり・いたやかえで・いちょう・いぬしで・いろはもみじ・いろはかえで・▲えのき・えんじゅ・おおしまざくら・かしわ・かつら・きはだ・くぬぎ・くるみ・けやき・こなら・こぶし・しおじ・ちどりのき・とうかえで・とちのき・はうちわかえで・はぜのき・はんのき・はるにれ・ひめしゃら・ふさざくら・ぶな・ほおのき・▲みずき・みずなら・▲むくのき・▲やまざくら・やまはんのき・やまぼうし・ゆりのき等 |
| 中 木 生育したときの樹高が５ｍ以上10ｍ未満の樹木 | 常 緑 | いぬがや・うばめがし・かくれみの・かなめもち・▲さかき・さざんか・▲さんごじゅ・そよご・とうねずみもち・ねずみもち・ひいらぎ・▲ひめゆずりは・▲もっこく・やぶつばき・やぶにっけい・ゆずりは等 |
|  | 落 葉 | ▲あかめがしわ・▲えごのき・こばとねりこ・だんこうばい・なつつばき・にがき・ねむのき・はくうんぼく・ひめやしゃぶし・まめざくら・やしゃぶし・りょうぶ等 |
| 低 木 生育したときの樹高が５ｍ未満の樹木 | 常 緑 | あおき・あずまねざさ・あせび・アベリア・いぬつげ・おおばぐみ・おおむらさきつつじ・▲きずた・きんもくせい・くちなし・さつき・じんちょうげ・ちやのき・ていかかずら・▲とべら・▲なんてん・はくちょうげ・はまひさかき・ひいらぎなんてん・ひいらぎもくせい・▲ひさかき・びなんかずら・▲まさき・まるばしゃりんばい・むべ・めだけ・▲やつで・やぶこうじ等 |
|  | 落 葉 | あじさい・あきぐみ・▲あけび・あぶらちゃん・いぼたのき・いぬこりやなぎ・いぬびわ・うぐいすかずら・うつぎ・うめもどき・▲がまずみ・きぶし・くさぼけ・くろもじ・ごごめうつぎ・こまゆみ・さるすべり・▲さんしょう・しばやなぎ・しもつけ・てりはのいばら・どうだんつつじ・なつぐみ・にしきうつぎ・▲にしきぎ・▲にわとこ・ぬるで・のりうつぎ・ばいかうつぎ・はこねうつぎ・はないかだ・▲まゆみ・まんさく・みつばつつじ・むらさきしきぶ・れんぎょう・めぎ・やまぐわ・やまつつじ・やまはぎ・ゆきやなぎ等 |
| 芝 等 |  | こうらいしば・のしば等 |

注　◎印は神奈川県の推奨木

○印は神奈川県の準推奨木

▲印は野鳥の食餌木

〔緑地を確保する際の留意点〕

条例第8条第1項1号ウ（キ）に規定する緑地を確保するにあたっては、次の点について留意するものとする。

1	　現存する自然度の高い植生や風致景観上必要な斜面、尾根等は、できる限り保全又は移植すること。特に、市街地における風致景観を構成する主要な屋敷林等の保存に配慮する。

2	　樹木等の植栽を行う場合は、将来において高木、中木又は低木等が一体となって良好な自然環境を形成するようなものとし、また周辺風致と調和するような位置に配慮する。

3	　当該建築敷地内が、主要な道路や市街地からできる限り見えにくいように配慮する。

4	　道路から3ｍ以内には、できる限り中木又は高木を1本以上配置し、道路に面する敷地延長の概ね1/3以上は低中木や生垣等の植栽に努めること。

5	　行為終了後も緑地が適切に管理さるよう努力すること。

6	　「適切な植栽」の際の樹種の選定にあたっては、別表に示す「神奈川県土に適している高木・中木・低木及び芝等」を参考とする。

〔現況緑地の保全と適切な配置について〕

条例第8条1項第1号ウ（キ）に規定する緑地率について、宅地の造成等を行う土地の面積が3,000平方メートル以上、かつ当該土地の過半以上が現に緑地である場合は、次の基準により緑地を保存することとする。

1	　条例別表2に示す緑地率の1／2以上は現存する緑地を保存すること

2	　保存に際しては、植生上貴重な木竹や道路に面する部分や尾根線などの風致景観を形成する上で重要な位置で優先的に行うこと

〔ただし書きを適用する場合の基準〕

条例第8条第1項第1号ウ（キ）のただし書きの適用は、次の通りとする。

1	　宅地の造成等の行為予定地内の大部分が、海浜地又は硬岩が露頭している山地その他これらに類する土地で、植物の生育が困難と認められる土地等である場合には緑地率の確保を免除する。この場合、当該風致地区の風致景観との調和を図るため、建築物の意匠・形態・色彩について、十分な配慮を行うこと。

〔緑地率の算定の対象となる緑地〕

条例第8条1項第1号ウ（キ）の規定する「木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地」は次の基準とする。

1	　植栽は、土地に定着する樹木及び芝等を対象とし、容易に移動が可能なプランターや鉢類は緑地率の算定の対象としない。

〔緑地率の算定方法の原則〕

条例第8条第1項第1号（キ）に規定する「木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積」の算定方法は次の基準を原則とする。

１　木竹が保全される土地の面積

ア　独立している樹木の場合は、その樹冠により被覆される投影面積とする。

イ　複数の樹木が接しているか又は一団の樹林地を形成している場合は、外側にある各樹木の樹冠を直線で結んだ線によって囲まれた面積とする。

２　適切な植栽が行われる土地の面積

ア　植栽される樹木の樹冠により被覆される投影面積は、以下の「適切な植栽が行なわれる時の算定面積」の定めにより算定し、当該適切な植栽が行われる土地の面積とする。この場合、10㎡以上の樹冠により被覆される投影面積はその面積とする。

〔適切な植栽が行われる時の算定面積〕

| 区 分 | 植栽時の規格 | 面積 |
| --- | --- | --- |
| 高 木 | 樹高３ｍ以上 | 10㎡ |
| 中 木 | 樹高1.5ｍ以上3ｍ未満 | ５㎡ |
| 低 木 | 樹高0.3ｍ以上1.5ｍ未満 | 0.25㎡ |

イ　樹冠が接して植栽されている場合は、外側にある各樹木の樹冠を直線で結んだ線によって囲まれた面積をいう。

ウ　街路樹による道路の緑化の場合は、樹冠の投影面積をいう。

エ　森林法の植栽基準により森林の復元を行う場合は、その全面積をいう。

３　芝等の扱い

芝等で地表面が覆われる場合は、対象緑地面積の2割までを算定できるものとする。ただし、用途地域が定められていない第1種又は第2種風致地区等で、現に緑地が存在しない場合は、芝等で算定できる割合を2割以上とすることができる。

(次頁の参考図を参照)

〈参考図〉　樹林地の面積算定の図解

- 独立樹または点在して植栽する場合について

植栽地の面積：植栽する樹木の投影面積をいう。点在して植栽する場合は、植栽する樹木の投影面積の和をいう。

  - 10㎡以上の樹冠により被覆する当該面積はその面積とする。

| 区分 | 植栽時の規格 | 面積 |
| --- | --- | --- |
| 高木 | 樹高3m以上 | 10㎡ |
| 中木 | 樹高1.5m以上3m未満 | 5㎡ |
| 低木 | 樹高0.3m以上1.5m未満 | 0.25㎡ |

- 樹冠を接しての植栽

植栽地の面積：植栽する各樹木の樹冠を直線で結んだ線によって囲まれた面積をいう。

- 芝等について

芝

植栽地の面積：芝等で表面が覆われている面積をいう。

※　換算面積＝芝等の面積×換算率20％で算出

1.9　建築物の建替え特例

１）条例による許可基準

条例第8条第1項1号ウ(ア)（イ）（ウ）（エ）〔仮設、地下に設ける建築物以外の建築物の新築等〕（抄）

当該建築物の高さが、別表第１の種別の欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の建築物の高さの欄に掲げる高さ以下であること。ただし、当該建築物の位置、規模、形態及び意匠が当該新築等の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でなく、かつ、敷地について風致の維持に有効な措置が行われることが確実と認められる場合においては、この限りでない。

２）審査基準

〔ただし書の非適用の原則〕

条例第8条第1項1号ウ（ア）のただし書の適用は、基本的に認めないこととするが、当該地の風致が従前に比べ改善されることが認められる場合、地域の事情を考慮し限定的に適用することがある。

〔建替え特例〕

横須賀市風致地区条例施行規則（抜粋）

（建築物の建替えの特例）

第11条　建替え前の建築物及びその敷地が次の各号に該当する場合において、同規模以下の建築物を新築するときは、条例第8条第1項第1号ウ（ア）から（エ）までの基準に適合しているものとみなす。

(１) 建替え前の建築物が新築の際、条例及び関係法令上適法であり、かつ、改築し、又は増築をした際も、適法であったもの

(２) 建替え前の建築物が、原則として新築しようとする建築物の許可処分時に現存すること。

(３) 建替え時の敷地面積が建替え前の建築物を新築した際の敷地面積（改築し、又は増築した場合にあっては、改築又は増築時の敷地面積）よりも減少していないこと。

(４) 建替え後の建築物の高さ、建蔽率及び後退距離の数値は建替え前の建築物のそれらの数値以下であること。

2　工作物の位置、規模、形態及び意匠（色彩）

2.1　仮設の工作物の位置、規模、形態及び意匠（色彩）

１）条例による許可基準許可対象行為

条例第8条第1項第2号ア〔仮設の工作物の新築等〕

(ア)	 当該工作物の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(イ) 	当該工作物の位置、規模及び形態が当該新築等の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

２）許可を要しない行為

条例第2条第2項第8号

次に掲げる工作物（建築物以外の工作物をいう。以下この項及び第８条第１項において同じ。）の新築等

ア	工事に必要な仮設の工作物

イ	地下に設ける工作物

ウ	消火設備又は消防若しくは水防の用に供する望楼及び警鐘台

エ	社寺境内又は墓地内において設ける鳥居、灯ろう、墓碑、墓石その他これらに類するもの

オ	祭礼、縁日等のために設ける観覧場、やぐら、案内又は装飾のための施設その他これらに類するもの

カ	アからオまでに掲げるもののほか、工作物の新築等で、当該新築等後の工作物の地盤面からの高さが5メートル以下であるもの

条例第2条第2項第15号イ

建築物の敷地内において行う次に掲げる行為

(ア) 当該敷地内に存する建築物に附属する物干場、受信用の空中線系（その支持物を含む。以下同じ。）その他これらに類する工作物の新築等

３）審査基準

〔仮設の工作物の位置、規模及び形態の基準〕

地域の実情を考慮し、当該行為が行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないように、工作物の位置等に配慮すること。

2.2　工作物の位置、規模、形態及び意匠（色彩）

１）条例による許可基準許可対象行為

条例第8条第1項第2号イ〔仮設を除く工作物の新築〕

アに掲げる工作物以外の工作物については、当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

２）許可を要しない行為

条例第2条第2項第8号

次に掲げる工作物（建築物以外の工作物をいう。以下この項及び第8条第1項において同じ。）の新築等

ア	工事に必要な仮設の工作物

イ	地下に設ける工作物

ウ	消火設備又は消防若しくは水防の用に供する望楼及び警鐘台

エ	社寺境内又は墓地内において設ける鳥居、灯ろう、墓碑、墓石その他これらに類するもの

オ	祭礼、縁日等のために設ける観覧場、やぐら、案内又は装飾のための施設その他これらに類するもの

カ　アからオまでに掲げるもののほか、工作物の新築等で、当該新築等後の工作物の地盤面からの高さが5メートル以下であるもの

条例第2条第2項第15号イ

建築物の敷地内において行う次に掲げる行為

(ｱ)　 当該敷地内に存する建築物に附属する物干場、受信用の空中線系（その支持物を含む。以下同じ。）その他これらに類する工作物の新築等

３）審査基準

〔工作物の「高さ」についての基準〕

条例第8条第1項第2号イのうち、「規模」における「高さ」について「風致と著しく不調和でない」とは、以下のような要件を満たす必要がある。

１　工作物の高さは必要最小限とし、原則として当該区域の建築物の高さの基準を満たしているものとする。ただし、施設の機能上又は構造上、特にやむを得ないと認められるもので、周辺の風致と不調和とならないよう、特に配慮、工夫がなされていると認められるものについては、この限りでない。

〔意匠」のうち色彩の基準及び具体の基準〕

1.7　位置、形態及び意匠　　3）の色彩等に関する審査基準を準用する。

〔「意匠」のうち資材についての基準〕

条例第8条第1項第2号イのうち、「意匠」に含まれる工作物の「資材（材質）」については、光る素材を避けるとともに、その外観は周囲の景観から突出したものでないこと。

〔「意匠」のうち門・塀及びフェンス（柵）等についての基準〕

条例第8条第1項第2号イのうち、工作物である門、塀及びフェンス（柵）等については、木製、竹製、しっくい等、材質や仕上げを周囲の風致に配慮したものとし、道路に面する部分については、特に色彩等に配慮する。

〔擁壁についての基準〕

条例第8条第1項第2号イのうち、工作物である擁壁については、以下のような基準を適用する。

１　擁壁の工法

擁壁の工法はできる限り石積（張）工を使用するものとし、他の工法を使用する場合には、より周辺の風致と調和するものとする。

２　擁壁の資材

擁壁に使用する資材はできる限り石材を使用するものとし、他の資材を使用する場合は、その外観及び色彩が、より風致と調和するものとする。

３　擁壁の緑化

前面はできる限りつる性植物等で緑化を施すものとする。

〔「意匠」のうち鉄柱、鉄塔等についての基準〕

条例第8条第1項第2号イのうち、鉄柱、鉄塔その他これに類する工作物については、やむを得ない場合を除き、当該工作物が樹林によって遮られることにより、又は地形的な条件により市街地や主な道路から容易に見えないよう、又は背景にとけ込むような配慮すること。

〔携帯電話等のアンテナの設置についての基準〕

携帯電話や地上デジタルのアンテナを設置する場合は、15m以内であれば、条例第

3条(12)及び条例施行規則第6条(19)に基づくいわゆる通知行為とされている。

15mを越えるアンテナの設置については、「工作物の新築」として許可を要する。

工作物の許可基準については、条例第8条第1項第2号イにより、「位置、規模、形態及び意匠が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。」とあり、条例上高さの数値規制はないが、規模における不調和でない具体的な基準については、審査基準において各種別の建築物の高さの基準に準じて扱うことを定めているので、工作物であっても高さについては、厳しく制限することとする。

15mを極えるものの設置については・原則許可をせず風致地区以外での設置や高さを抑える事を検討させる。

また、地権者等との交渉が終わった後では、変更が難しいこともあるため、事前の調整を十分に行うこととする。

3　建築物等の色彩の変更

１）条例による許可基準

条例第8条第1項第3号

建築物等の色彩の変更については、当該変更後の色彩が、当該変更の行われる建築物等の存する土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

２）許可を要しない行為

条例第2条第2項第9号

次に掲げる建築物等の色彩の変更

ア	屋根、外壁、煙突、門、塀、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のもの

イ	仮設の建築物等

ウ	地下に設ける建築物等

エ	床面積（増築を伴うときは増築後の床面積）の合計が10平方メートル以下の建築物

オ	前号ウからオまでに掲げる工作物

カ	アからオまでに掲げるもののほか、地盤面からの高さが5メートル以下である工作物

条例第2条第2項第15号ウ（イ）

建築物等の色彩の変更。ただし、物置、作業小屋等で床面積（増築を伴うときは増築後の床面積）の合計が90平方メートル以下であるものを除く。

３）審査基準

〔建築物等の色彩の変更の基準及び具体の色彩の基準〕

色彩の基準は「1.7その他の建築物の位置・形態及び意匠」による審査基準を準用する。

条例第2条第1項第2号に規定する「建築物等の色彩の変更」に該当する「変更」については、マンセル値の10色相の範囲のうちで、色相が変更になる場合を対象とする。なお、明度、彩度についても、著しく変更すると考えられる場合には、対象とする。

〔「色彩の経年変化」の扱い〕

条例第2条第1項第2号に規定する「建築物等の色彩の変更」において、「経年変化」により褪色した色彩については、次の基準によるものとする。

１　「色彩の変更」となるかどうかの判断は、原則として褪色した後の現在の色彩との比較によることとする。

２　ただし、建築当初（褪色前）の色彩が、写真や書類等で確認でき、かつ、当該色彩が周辺の風致と著しく不調和でない場合には、褪色前の色彩との比較によることとする。（この場合、褪色前の色彩と同色とする場合には、許可を必要としない。）

4　宅地の造成等

4.1　緑地率

- 条例による許可基準

条例第8条第1項第4号ア

緑地率が、別表第２各項の表の種別の欄に掲げる種別に応じ、これらの表の面積の欄に掲げる割合以上であること。ただし、当該造成等が行われる土地及びその周辺の土地の区域の状況により植物の生育が困難であるときその他やむを得ないと認められるときは、この限りでない。

本条項は、宅地の造成等を対象とした規定であって、宅地の造成等を伴わない建築物の新築や増築は対象とならない。宅地の造成等の目的が共同住宅や研修所等で、宅地の造成等の区域が建築物の敷地と同一の場合は当該敷地内に緑地を確保することになるが、分譲を目的とした戸建て住宅地の場合、原則として分譲後の戸建て住宅の敷地の他に緑地を確保する事に注意が必要である。

条例の許可基準では、当該敷地が用途地域の指定されている区域にある場合や500㎡平方メートル未満の場合は、土地利用と緑地量のバランスを考慮して、一般基準よりやや低い水準を定めている。緑地率を用途地域内外及び規模別に区分したものを次表に示す。

別表第2

1　市街化調整区域

| 面積 種別 | 建築物系の新築等 |  | 宅地の造成等 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 150㎡以上 | 150㎡未満 | 500㎡以上 | 500㎡未満 |
| 第1種地区 | 50％以上 | 25％以上 | 50％以上 | 25％以上 |
| 第2種地区 | 40％以上 | 20％以上 | 40％以上 | 20％以上 |
| 第3種地区 | 30％以上 | 15％以上 | 30％以上 | 15％以上 |
| 第4種地区 | 20％以上 | 10％以上 | 20％以上 | 10％以上 |

2　市街化区域

| 面積 種別 | 建築物系の新築等 |  | 宅地の造成等 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 150㎡以上 | 150㎡未満 | 500㎡以上 | 500㎡未満 |
| 第1種地区 | 20％以上 | 10％以上 | 20％以上 | 10％以上 |
| 第2種地区 | 20％以上 | 10％以上 | 20％以上 | 10％以上 |
| 第3種地区 | 20％以上 | 10％以上 | 20％以上 | 10％以上 |
| 第4種地区 | 20％以上 | 10％以上 | 20％以上 | 10％以上 |

２）許可を要しない行為

条例第2条第2項第10号

次に掲げる宅地の造成等

ア	高さが 1.5メートルを超えるのり（地表面が水平面に対して30度を超える角度をなす土地をいう。以下同じ。）を生ずる切土又は盛土を伴わないもの

イ	高さが 0.3メートルを超える切土又は盛土若しくは一体の切盛土で、当該行為を行う土地の面積が60平方メートルを超えないもの

３）許可を要する行為

宅地の造成等（宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更）の許可を要する行為は次のいずれかに該当する場合とする。

1	　高さが1.5ｍを超えるのりを生ずる切土、盛土若しくは一体の切盛土を行う場合

2	　面積が60㎡を超えるもので、高さが30㎝を超える切土、盛土若しくは一体の切盛土が生じる場合

４）審査基準

〔緑地を確保する際の留意点〕

条例第8条第1項第4号アに規定する緑地を確保するにあたっては、次の点について留意するものとする。

１　現存する自然度の高い植生や風致景観上必要な斜面、尾根等は、できる限り保全又は移植すること。特に、市街地における風致景観を構成する主要な屋敷林等の保存に配慮する。

２　樹木等の植栽を行う場合は、将来において高木、中木又は低木等が一体となって良好な自然環境を形成するようなものとし、また周辺風致と調和するような位置に配慮する。

３　当該宅地の造成等が行われた土地内が、主要な道路や市街地からできる限り見えにくいように配慮する。

４　道路から3ｍ以内には、できる限り中木又は高木を1本以上配置し、道路に面する敷地延長の概ね1/3以上は低中木や生垣等の植栽に努めること。

５　行為終了後も緑地が適切に管理さるよう努力すること。

６　「適切な植栽」の際の樹種の選定にあたっては、別表に示す「（別表）神奈川県土に適している高木・中木・低木及び芝等」を参考とする。

(1.8「その他の建築物の敷地内緑化　」3)審査基準「（別表）神奈川県土に適している高木・中木・低木及び芝等」を参照）

〔現況緑地の保全と適切な配置について〕

条例第8条1項第4号アに規定する緑地率について、宅地の造成等を行う土地の面積が3,000平方メートル以上、かつ当該土地の過半以上が現に緑地である場合は、次の基準により緑地を保存することとする。

１　条例別表２に示す緑地率の1/2以上は現存する緑地を保存すること

２　保存に際しては、植生上貴重な木竹や道路に面する部分や尾根線などの風致景観を形成する上で重要な位置で優先的に行うこと

〔農地造成における緑地率の取扱い〕

条例第8条第1項第4号アに規定する緑地率について、農地造成においては、例外的に次の取扱いとする。

１　継続的に耕作される農地の造成で、当該農地が風致を維持するための適切な緑地として認められる場合には、実際に耕作される農地部分を緑地として算定することができる。

２　ただし、現存する緑地を切り開いて農地を造成する場合には、原則として上記１における取扱いを認めず、通常の緑地率を確保することとする。

〔ただし書きを適用する場合の基準〕

条例第8条第1項第4号アのただし書きの適用は、次の通りとする。

１　宅地の造成等の行為予定地内の大部分が、海浜地又は硬岩が露頭している山地その他これらに類する土地で、植物の生育が困難と認められる土地等である場合には緑地率の確保を免除する。この場合、当該風致地区の風致景観との調和を図るため、建築物の意匠・形態・色彩について、十分な配慮を行うこと。

本条項に基づくただし書きの適用は、当該土地の状況から真にやむを得ない場合に限り適用することとする。このため、緑地の育成が困難であると認められる海浜地又は硬岩が露出しており、現に植栽が困難である区域の土地において適用するもの。

〔緑地率の算定方法の原則〕

条例第8条第1項第4号アの規定する「木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地の面積」の算定方法は、1.8「その他の建築物の敷地内緑化　」3)審査基準「緑化率の算定方法の原則」に同じ。

〔緑地率の算定の対象となる緑地〕

条例第8条第1項第4号アに規定する「木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地」は次の基準とする。

1	　用途地域が定められている場所においては、公園内の樹林や緑地及び街路樹等における緑地は、緑地率の算定の対象とすることができる。

2	　植栽は、土地に定着する樹木及び芝等を対象とし、容易に移動が可能なプラン　　   ターや鉢類は緑地率の算定の対象としない。

4.2　のりの高さ

１）条例による許可基準

第8条第1項第4号ウ

5メートル以上の高さののりを生ずる切土又は盛土を伴わないこと（小段等によって上下に分離されたのりがある場合において、下層ののり面の下端を含み、かつ、水平面に対し30度の角度をなす面の上方に上層ののり面の下端があるときは、その上下ののりは、一体のものとみなす。）。ただし、当該変更に係る土地の地形上やむを得ないときは、この限りでない。

２）許可を要しない行為

条例第2条第2項第10号

ア	高さが 1.5メートルを超えるのり（地表面が水平面に対して30度を超える角度をなす土地をいう。以下同じ。）を生ずる切土又は盛土を伴わないもの

イ	高さが 0.3メートルを超える切土又は盛土若しくは一体の切盛土で、当該行為を行う土地の面積が60平方メートルを超えないもの

３）許可を要する行為

宅地の造成等（宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更）の許可を要する行為は次のいずれかに該当する場合とする。

１　高さが1.5mを超えるのりを生ずる切土、盛土若しくは一体の切盛土を行う場合

２　面積が60㎡を超えるもので、高さが30㎝を超える切土、盛土若しくは一体の切盛土が生じる場合

(解説)　のりの高さ

宅地、宅地造成とは、宅地造成等規制法第2条の規定による。

のり（条例第2条第2項第10号及び第8条第1項第4号ウに掲げる「のり」）とは、宅地造成等規制法施行令第1条2項で標記されている「がけ」と同一のものと定義する。「がけ」とは地表面が水平面に対し30度をこえる角度をなす土地で硬岩盤（風化の著しいものを除く。）以外のものをいい、「がけ面」とはその地表面をいう。従って「のり面」は「がけ面」と同一のものと定義する。

なお、宅地造成等規制法規制区域における土地の形質の変更行為にあっては、同法に従う。　(次頁の参考図参照)

<参考図>　のりの種別及び高さ

(1)のりの種別

30度

30度

a

a

H=5m未満

H=5m未満

H=5m未満

H=5m未満

一体ののり

それぞれ別ののり

小段等によって上下に分断されたのりで、a地点が30度ラインより上にあるため、上下一体ののりとなる

小段等によって上下に分断されたのりで、a地点が30度ラインより下にあるため、上下それぞれ別ののりとなる

(2)許容されるのりの高さ

θ2≦30度

θ1≦30度

h2

h1

θ2が30度以下であれば、該当するのりの高さはHではなくh1である。

※	宅地造成等規制法によれば、θ1≦30度であればh2を、がけの高さとしてみない。

H(全体高)

=h1＋h2

４）審査基準

〔のり面の保護について〕

のり面の侵食や風化を防止するため植生や構造物により、のり面の保護を行なうが、これは周辺の風致と調和したものとし、基本的には植生工を実施すること。ただし、のり面の勾配及び土質等により植生に適さない場合はこれによらない。

〔ただし書を適用する場合の基準〕

条例第8条第1項第4号ウのただし書を適用する場合は、以下に掲げるいずれか要件を満たす必要がある。

１　土地の地形上、切土又は盛土によって生ずる土量が規定の高さによっての土量に比べ極めて少ない場合。

２　当該地ののり面の既存の木竹が優れていると認められる場合で、伐採が極力避けられる場合。

〔ただし書を適用する場合ののり面の構造〕

条例第8条第1項第4号ウのただし書を適用する際には、次の基準に従うこととする。

１　のりの高さ

のりの高さが、やむを得ず5メートル以上必要となる場合、小段を設けてのりを分断し各段ののりの高さを5メートル未満とし小段又はのり面に植栽等を施すこと。ただし、地形上小段を設けられない場合にはこれによらない。

２　のり面の植栽

のり面及び小段の保護工として、周辺の風致と調和するよう適切な植生工を施すこと。ただし、のり面の勾配及び土質等により植生に適さない場合は擁壁等の構造物による工法を選定する。また計画するにあたり既存の木竹の保存を十分考慮すること。

３　擁壁等についての基準

上記擁壁等の設置については、2工作物の位置、規模、形態及び意匠　3）の審査基準を準用する。

<参考図1>　ただし書きを適用する場合の基準

(1)規定ののりの高さに従って切土又は盛土をしたとき、地形の形質が著しく変更が生じる場合

30度

h3＜5m (規定の高さ)

H

h2＜5m (規定の高さ)

h1＜5m (規定の高さ)

(2)規定外ののりの高さによって切土又は盛土をしたとき、地形の形質の変更が少ない場合

30度

h3＜5m (規定の高さ)

h2＜5m (規定の高さ)

H

h1≧5m (規定外の高さ)

<参考図2>　ただし書きを適用する場合の法面の標準構造図の例

(5m以上ののりの高さの場合による小段等の設置の基準)

Before 5m以上ののりの高さ	　　　⇒	　　After 各段ののりの高さを5m未満し、植栽を施す

H≧5m

H

〔のり面の保護について〕

のり面の浸食や風化、崩壊を防止するために行う植生や構造物によるのり面被覆などをのり面保護工と言い、大きく分けて「のり面緑化工」と「構造物によるのり面保護工」に分類される。

①のり面緑化工

施工目的は植物が十分繁茂した場合にのり面の浸食を防止する効果とあわせて、周辺風致の調和に役立つ緑化を行うものである。施工条件として、勾配、地質、及び気象等の検討により工法を選定する。

・工法：種子吹付工、客土吹付工、植生マット工、張芝工、植生筋工、樹木植栽工

②構造物によるのり面保護工

構造物によるのり面保護工は植生が不適なのり面、植生だけでは浸食に対し長期安定が確保できないのり面あるいは崩壊落石などのおそれのあるのり面の保護を行うものである。

・工法：モルタル・コンクリート吹付工、コンクリート張工、のり枠工、擁壁工等

5　水面の埋め立て又は干拓

１）条例による許可基準

条例第8条第1項第5号

水面の埋立て又は干拓については、次に該当するものであること。

ア	適切な植栽等を行うことにより行為後の地ぼうが当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないこと。

イ	当該行為に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

２）許可を要しない行為

条例第2条第2項第11号

面積が60平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓

３）審査基準

水面の埋立て又は干拓の許可については、埋立等を計画している水面が担っている風致地区の景観としての役割について、評価し、判断する必要がある。

また、埋立て又は干拓後の土地について行う植栽については、宅地の造成等目的に応じて、それぞれの基準を満たすものとする。

6　木竹の伐採

１）条例による許可基準

条例第8条第1項第6号

木竹の伐採については、当該木竹の伐採が次のいずれかに該当し、かつ、当該伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致を損なうおそれが少ないこと。

ア	第2条第1項第1号又は第3号に掲げる行為をするために必要な最小限度の木竹の伐採

イ	森林の択伐

ウ	伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐（第4号エの森林に係るものを除く。）で伐採区域の面積が1ヘクタール以下のもの

エ	森林である土地の区域外における木竹の伐採

２）許可を要しない行為

条例第2条第2項第12号

次に掲げる木竹の伐採

ア 	間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採

イ 	枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

ウ 	自家の生活の用にあてるために必要な木竹の伐採

エ 	仮植した木竹の伐採

オ 	測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

３）審査基準

〔「風致を損なうおそれが少ない」の基準〕

条例第8条第1項第6号本文のうち、「当該伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致を損なうおそれが少ない」とは、以下のような行為をいう。

１　既存樹木をできる限り保存又は移植などの措置を講ずるもの

２　樹林地を伐採する場合は、林縁部の樹林の保護を図るもの

３　現存する斜面緑地はできる限り保全すること。

４　良好な自然環境を形成している稜線などを特に保全するもの

〔「風致を損なうおそれが少ない」の建築等を伴う場合の基準〕

条例第8条第1項第6号アに掲げる「第2条第1項第1号又は第3号に掲げる行為をするために必要な最小限度の木竹の伐採」では、本文の基準に加え以下のような基準をいう。

１　建築物等の建築や宅地の造成等に支障となる木竹の伐採に限られること。

２　原則として、巨木、銘木及び歴史的、植物学的、文化的又は記念的な木竹の伐採を伴わないこと。また、貴重な動植物の生息する植生地を保全すること。

３　条例第8条第1項第1号ウ（カ）及び（キ）に規定する植栽等が確実に行われる見込みがあること。

〔「風致を損なうおそれが少ない」の森林の択伐、皆伐の基準〕

条例第8条第1項第6号イに掲げる「森林の択伐」及び同号ウに掲げる「伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐で伐採区域の面積が1ヘクタール以下のもの」では、本文の基準に加え以下のような基準のいずれかに該当する必要がある。

１　伐採する木竹が原則として伐期に達していること。

２　伐採する木竹の下層にある木竹の成長を促進するために行う伐採であること。

〔「風致を損なうおそれが少ない」の森林以外の区域の伐採の基準〕

条例第8条第1項第6号エに掲げる「森林である土地の区域外における木竹の伐採」では、本文の基準に加え以下のような基準を全て満たしている必要がある。

１　原則として、巨木、銘木及び歴史的、植物学的、文化的又は記念的な木竹の伐採を伴わないこと。また、貴重な動植物の生息する植生地を保全すること。

２　建築物等の建築及び宅地の造成等を伴わない木竹の伐採においては、以下の基準を満たすこと

ア　木竹の伐採が行われる土地が、宅地の造成等の行為により造成された土地の場合には、可能な限り宅地の造成等の際に確保された緑地率以下とならない伐採とすること

イ　上記木竹の伐採により、宅地の造成等の際に設けられた緑地率以下となる場合には、その緑地率を維持するための植栽等が行われること

伐期は、神奈川地域森林計画又は、横須賀市の森林計画による立木の標準伐期齢による

ものを基準とする。

基準林齢

| 地 区 | 樹 種 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ス ギ | ヒノキ | マツ類 | その他 針葉樹 | クヌギ コナラ | その他 広葉樹 |
| 神奈川 | ４０年 | ４５年 | ３５年 | ５０年 | １０年 | ２０年 |

（神奈川地域森林計画によるもの）

４）その他

宅地造成において発生する伐採木等については、資源の有効利用の促進から、再利用、

再資源化を考慮すること。

７　土石の類の採取

１）条例による許可基準

条例第8条第1項第7号

土石の類の採取については、当該採取の方法が露天掘りでなく、かつ、 当該採取を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。ただし、必要な埋戻し又は植栽等を行うことにより風致の維持に著しい支障を及ぼさないときは、この限りでない。

２）許可を要しない行為

条例第2条第2項第13号

土石の類の採取で、その採取による地形の変更が第10号の宅地の造成等と同程度のもの

３）審査基準

（土石の類の採取の原則）

露天掘りによる採取は、地形等に大きな変化を与えることや木竹等の著しい減少が見込まれることなどから、景観にも著しい影響を与えることが予測されるため、必要な埋戻しを行い、かつ、植栽等を行うことにより風致の維持に著しい支障を及ぼさない場合に限る。

坑道掘りについても、坑口については、景観を損ねない位置にすることや採取の終了及び休止時には、必要な植栽等を行うこととする。

〔ただし書きの非適用基準〕

条例第5条第1項第13号ただし書きの適用は、基本的には認めないこととするが、地域の実情を配慮し、限定的に適用することがある。

４）その他

土石類の採取については、他法令に定められた全体計画及び3年ごとの計画書等の写を入手するなど、進捗状況を把握することが望ましい。

8　物件のたい積

１）条例による許可基準

条例第8条第1項第8号

たい積が行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

２）許可を要しない行為

条例第2条第2項第14号

次に掲げる屋外における物件のたい積

ア　工事に必要な物件のたい積で、当該工事現場において当該工事の施工期間を超えないもの

イ　その他の物件のたい積で、面積が60平方メートル以下であり、かつ高さが1.5メートル以下であるもの

条例第2条第2項第15号イ(ウ)

建築物の敷地内において行う次に掲げる行為

（ウ）　屋外における物件のたい積で高さが3メートル以下のもの

〔宅地造成等に該当しない行為〕

物件のたい積において、たい積前の土地の形質の変更が生じない物件については、土地の形質の変更とは見なさない。ただし、物件のたい積が他の場所への搬出を目的としない行為については、これによらない。

〔土砂埋立行為について〕

土砂等で、谷地を埋め立てる行為（土砂埋立行為）についても、物件のたい積とする。

ただし、これが他の場所への搬出を目的としない行為については、土地の形質の変更と見なす。

３）審査基準

〔許可を要しない行為における「工事」の考え方〕

条例第2条第2項第14号に規定する「工事」とは、原則として、条例第2条第1項第1号、第3号、第4号、第6号に掲げる行為で、実際に本条例に基づく許可を受けた行為に係る工事をいう。

〔物件のたい積の規模・位置、遮蔽の基準〕

条例第8条第1項第8号に規定する「風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ない」とは、以下のような基準に適合していることとする。

１　たい積の規模・位置

ア　たい積物の高さは、概ね5メートル以下であること。

イ　たい積に係る敷地（たい積場及び車両の通路、事務所の敷地その他のたい積場と一体として利用される土地）面積は、概ね3,000㎡未満であること。

ウ　たい積に係る敷地面積の10％以上を緑地として保全または植栽等により緑化すること。緑地率の算定方法については、「1.8　その他の建築物の敷地内緑化　3）審査基準」を準用する。

エ　たい積物の端からたい積に係る敷地の境界線までの距離は、条例別表第１に　掲げる壁面後退距離以上とする。

２　たい積物の遮蔽

たい積に係る敷地の周辺に住宅が建ち並ぶ等、風致の維持に特に配慮が必要な場合等においては、敷地の外周に沿って、たい積物を遮蔽するに十分な塀又は植栽帯を設けること。この遮蔽について以下の基準を適用するものとする。ただし、周辺よりたい積物が眺望されない場合には、この限りでない。

ア　塀の高さは概ね3ｍ以下とし、色彩等については「2.2 工作物の位置、規模、 形態及び意匠（色彩）3）審査基準」を準用する。

イ　たい積に係る敷地のうち道路等の公共用空地に面する部分にあっては、敷地境界線とたい積物との間に植栽帯を設け、かつ、植栽帯の内側にたい積物を遮蔽するに十分な塀が設置されていること。

野外におけるたい積物は、風地地区における自然的景観を阻害する要素があるため、植栽帯  　　　又は塀の設置によりこれを遮蔽し、周辺の風致とできる限り調和を図るものである。

〔他法令に関する注意事項〕

条例第2条第1項第7号に規定する「屋外における物件のたい積」については、以下のような他の法令の許可基準等に従うこと。

１　県内の土砂規制条例及び神奈川県土砂の適正処理に関する条例

２　廃棄物の処理及び清掃に関する法律

３　宅地造成等規制法

〔変更許可申請等を要する場合の基準〕

条例第2条第1項第7号に規定する「屋外における物件のたい積」については、当該物件が一定期間搬入搬出され、また、たい積の高さや面積等の規模が許可を受けた範囲で変動（増減）することを予定しているが、次の場合には新たな許可を必要とする。

１　許可を受けた物件の種類が、申請内容とは全く異なるものとなる場合。ただし、単にたい積の請負先等が変更になる場合にはこの限りではない。

２　たい積の規模が許可を受けた範囲を超える場合。

３　期限を区切って行うとしたたい積の期限を越える場合

４　その他、許可を受けた条件と著しく異なる形でたい積を行う場合

９　行為変更の届出の取扱い

１）条例による許可行為等変更の規定

条例第12条

許可を受けた者は、許可行為の完了前に住所の変更等の当該許可行為の内容に影響を与えるおそれのない軽微な変更を生じた時は、遅滞なく住所等変更届を市長に提出しなければならない。

２）審査基準

〔「軽微な変更」についての基準〕

条例第12条に規定する「軽微な変更」とは、以下の変更をいう。

１　申請者の住所及び氏名

２　工事施工者の住所及び氏名

３　行為の期間

４　行為変更の内容が、条例第8条第1項の許可基準に抵触しないことが明らかな場合（ただし書きを適用する場合を除く）

<参考例>　２）審査基準３を適用する場合の例

①第4種風致地区において、建築物等の高さの変更が基準内（15メートル以下）である場合

⇒建築物等の高さ8メートルを9メートルに変更するなど

②第4種風致地区において、建築物等からの壁面後退距離の変更が基準内（道路から1.5メートル以上、隣地から1メートル以上）の変更である場合

⇒道路に接する部分からの距離を1.7メートルから1.5メートルに変更するなど

③第4種風致地区において、敷地内緑化の変更が基準内（建築物を建築する敷地面積が150平方メートル未満の場合の緑地率は10％以上、150平方メートル以上の場合は20％以上）である場合

⇒150平方メートル以上の敷地において、確保した緑地率を25%から20%に変更するなど

10　地区又は種別が２以上にまたがる場合の取扱い

１）建築物の敷地についての取扱い

建築物の敷地が風致地区の内外又は風致地区内の二以上の種別にわたる場合、建築物の高さ、建蔽率及び外壁の後退については、次のような取扱いを行う。

ただし、建築物の敷地が行政界にまたがる場合は、これによらない場合がある。

１　建築物の敷地が風致地区の内外にわたる場合

ア　建蔽率

風致地区内及び風致地区外においてそれぞれ該当する面積に各建蔽率を乗じて得た値の合計を全敷地面積で除した数値以下とする。

イ　建築物の高さ及び後退距離

風致地区内の部分のみについて本条例が適用される。

２　建築物の敷地が風致地区内の二以上の種別にわたる場合

ア　建蔽率

各区域においてそれぞれ該当する面積に各建蔽率を乗じて得た値の合計を全敷地面積で除した数値以下とする。

イ　建築物の高さ及び後退距離

各区域においてそれぞれ該当する基準の範囲とする。

〔建蔽率按分の計算例〕

建築物の敷地面積300㎡のうち、風致地区（第４種風致地区：建蔽率40％以下）内に存する部分が180㎡、風致地区外（住居地域：建蔽率60％以下）に存する部分の面積が120㎡の場合

＜適用される建蔽率＞

（40％×180　＋　60％×120）÷　300　＝　48％（以下）

２）宅地の造成等における緑地率についての取扱い

宅地の造成等に係る土地が風致地区の内外又は風致地区内の二以上の種別にわたる場合、上記建蔽率の算定方法と同様とする。

〔緑地率按分の計算例〕

市街化調整区域内において、宅地の造成等に係る土地600㎡のうち、第１種風致地区（緑地率50％以上）内に存する部分が200㎡、第４種風致地区（緑地率20％以上）に存する部分が400㎡の場合

＜適用される緑地率＞

（50％×200　＋　20％×400）÷　600　＝　30％（以下）

第4

ガイドライン

１　事務手続きの標準

相　談

許可不要

①	公益性が高いと認められる事業で条例第3条(1)～(12)に該当する事業。この場合、当該行為をしようとする日前相当に市長にその旨を通知しなければならない。

(条例第３条)

行為許可の申請

次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

①	建築物その他の工作物の新築、増築、改築又は移転

②	建築物等の色彩の変更

③	宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更

④	水面の埋立て又は干拓

⑤	木竹の伐採

⑥	土石の類の採取

⑦	屋外における物件のたい積

(条例第２条第１項)

不許可

審　査

市長は、第2条第1項各号に掲げる行為で次の各号に定める基準に適合するものについては、同項の許可をするものとする。

(条例第８条第１項)

許　可

必要な条件

市長は、第2条第1項の許可に風致を維持するために必要な条件を付することができる。

(条例第８条第２項)

行為着手

条例第２条第１項の許可を受けた者は、当該許可行為に着手したときは、遅滞なく行為着手届を市長に提出しなければならない。

(条例第９条)

行為完了

条例第２条第１項の許可を受けた者は、当該許可行為が完了したときは、遅滞なく行為完了届を市長に提出しなければならない。

(条例第15条)

○監督処分命令違反		：50万円以下の罰金	(条例第19条第1項)

○行為許可違反		：30万円以下の罰金	(条例第19条第2項)

○報告違反・立入調査拒否	：20万円以下の罰金	(条例第19条第3項)

○両罰規定			：各本条の罰金刑	　　　(条例第20条)

○行為着手届等違反		：5万円以下の過料	(条例第19条第4項)

罰　則　等

２　他法令との関係

許可又は協議は、次の各号に掲げる他法令の手続きに留意して行うものとする。

(1)	建築基準法の建築確認、計画通知

許可又は協議の申請は、建築確認又は計画通知の提出前若しくはこれらの提出と同時に受理するものとし、許可又は協議の同意は建築確認等の確認済証の発布前に行うことを原則とする。

(2)	土地の形質変更又は木竹の伐採に関する他法令の許可

許可又は協議の申請は、土地の形質変更又は木竹の伐採に関する他法令の許可等申請(都市計画法の開発許可、宅地造成等規制法の宅地造成許可、森林法の林地開発許可等)と同時に受理するものとし、許可又は協議の同意は他法令の許可等の見込みが確実となった段階で行うことを原則とする。

(3)	首都圏近郊緑地保全法の届出

許可又は協議の申請は、同法の届出と同時に受理することを原則とする。この際、首都圏近郊緑地保全法の届出書に添付する図書は、省略することができるものとする。

(4)	都市緑地法の許可

許可又は協議の申請は、同法の許可申請と同時に受理することを原則とする。

(5)	都市計画法の都市計画制限に関する許可等

許可又は協議の申請は、同法の許可等申請(都市計画施設等区域内及び都市計画事業地内の許可等、地区計画区域内行為の届出)と同時に受理するものとし、許可又は協議の同意は同法の許可の見込みが確実となった段階で行うことを原則とする。

(6)	公有地の占用に関する法令の許可等

許可の申請は、公有地の占用に関する他法令の許可書等の写しが添付されているものを受理することを原則とする。

(7)	その他施設の設置に関する法令

許可又は協議の申請は、施設の設置に関する他法令の許可等申請と同時に受理するものとし、許可又は協議の同意は他法令の許可等の見込みが確実となった段階で行うことを原則とする。

３　協議・通知・届出の取扱い

１）協議・届出・通知の対象となる行為

〔協議の対象となる行為〕

条例第2条第3項

国、県、市またはその他規則で定める公社、公団等が行う行為については、第１項の許可を受けることを要しない。この場合において、その行為をしようとする者は、市長に協議しなければならない。

〔その他規則で定める公社、公団等〕

(１)	独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(２)	独立行政法人水資源機構

(３)　	独立行政法人高齢者・障害・求職者雇用支援機構

(４)　	独立行政法人労働者健康福祉機構

(５)　	独立行政法人環境再生保全機構

(６)　	独立行政法人中小企業基盤整備機構

(７)　	独立行政法人都市再生機構

(８)　	神奈川県住宅供給公社

(９)　	神奈川県土地開発公社

(10)	一般財団法人　シティサポートよこすか

(11)	地方自治法第244条の2第3項から第11項に基づく指定管理者

〔届出の対象となる行為〕

条例第2条第4項

風致地区に関する都市計画が定められた際、当該風致地区内において第１項及び第２項並びに次条の規定により許可を要する行為を現に行っている者は、第１項の許可を受けたものとみなす。

条例第2条第5項

風致地区に関する都市計画が定められた際、当該風致地区内において第３項及び次条の規定により協議を要する行為を現に行っている者は、第３項の協議をしたものとみなす。

条例第2条第6項

前２項の規定により第１項の許可を受け、又は第３項の協議をしたものとみなされた者は、当該風致地区に関する都市計画が定められた日から起算して30日以内に、規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。

〔通知の対象となる行為〕

次に掲げる行為については、前条第1項及び第3項の規定は、適用しない。この場合において、その行為をしようとする者は、当該行為をしようとする日前相当の期間をおいて市長にその旨を通知しなければならない。

(１)	　森林法（昭和26年法律第249号）第５条に規定する地域森林計画に定める林道の開設又は管理に係る行為

(２)	　森林法第41条に規定する保安施設事業の施行に係る行為

(３)	　国有林野内において行う国民の保健休養の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

(４)　　地方公共団体又は農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為（水面の埋立て及び干拓を除く。）

(５)	　港則法（昭和23年法律第174号）による信号所の設置又は管理に係る行為

(６)	　警察署の派出所若しくは駐在所又は道路交通法（昭和35年法律第105号）による信号機の設置又は管理に係る行為

(７)	　文化財保護法（昭和25年法律第214号）第27条第１項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第１項の規定により指定された重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財、同法第92条第１項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第１項の規定により指定され、若しくは同法第110条第１項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為

(８)	　神奈川県文化財保護条例（昭和30年神奈川県条例第13号）第４条第１項の規定により指定された県指定重要文化財、同条例第26条第１項の規定により指定された県指定有形民俗文化財又は同条例第31条第１項の規定により指定された県指定史跡名勝天然記念物の保存に係る行為

(９)　　首都圏近郊緑地保全法（昭和41年法律第101号）第４条に規定する近郊緑地保全計画に基づく事業の執行に係る行為

(10)	　都市公園法（昭和31年法律第79号）による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為

(11)	　鉱業法（昭和25年法律第289号）第３条第１項に規定する鉱物の掘採に係る行為

(12)	　公共公益性が特に高いと認められる行為その他の市長が特に必要と認めて規則で定めるもの

〔その他規則で定める公共公益性が高いと認められる行為〕

(１) 高速自動車国道若しくは道路法（昭和27年法律第 180号）による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧（これらの道路とこれらの道路以外の道路（道路運送法（昭和26年法律第 183号）による一般自動車道を除く。）とを連結する施設の新設及び改築を除く。）又は道路法による道路（高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。）の改築（小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。）、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為

(２) 道路運送法による一般自動車道又は専用自動車道（鉄道若しくは軌道の代替に係るもの又は一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。）の造設（これらの自動車道とこれらの自動車道以外の道路（高速自動車国道及び道路法による自動車専用道路を除く。）とを連結する施設の造設を除く。）又は管理に係る行為

(３) 河川法（昭和39年法律第 167号）第３条第１項に規定する河川又は同法第 100条第１項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為

(４) 独立行政法人水資源機構法（平成14年法律第 182号）第12条第1項第1号、

第2号イ及び第3号（水資源開発施設に係る部分に限る。）に規定する業務に係る行為（前号に掲げるものを除く。）

(５) 砂防法（明治30年法律第29号）による砂防工事の施行又は砂防設備の管理（同法に規定する事項が準用されるものを含む。）に係る行為

(６) 地すべり等防止法（昭和33年法律第30号）による地すべり防止工事の施行又は地すべり防止施設の管理に係る行為

(７) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）による急傾斜地崩壊防止工事の施行又は急傾斜地崩壊防止施設の管理に係る行為

(８) 土地改良法（昭和24年法律第 195号）による土地改良事業の施行に係る行為（水面の埋立て及び干拓を除く。）

(９) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設（駅、操車場、車庫その他これらに類するもの（以下「駅等」という。）の建設を除く。）又は管理に係る行為

(10) 鉄道事業法（昭和61年法律第92号）による鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設（鉄道事業にあっては、駅等の建設を除く。）又は管理に係る行為

(11) 軌道法（大正10年法律第76号）による軌道の敷設（駅等の建設を除く。）又は管理に係る行為

(12) 海岸法（昭和31年法律第 101号）による海岸保全施設に関する工事の施行又は海岸保全施設の管理に係る行為

(13) 航路標識法（昭和24年法律第99号）による航路標識の設置又は管理に係る行為

(14) 航空法（昭和27年法律第 231号）による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダー又は通信設備の設置又は管理に係る行為

(15) 気象、海象、地象又は洪水その他これらに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

(16) 漁港漁場整備法（昭和25年法律第 137号）第3条第1号に掲げる基本施設又は同条第2号イ若しくはロに掲げる機能施設に関する工事

(17) 港湾法（昭和25年法律第 218号）第2条第5項第1号から第5号までに掲げる港湾施設（同条第6項の規定により同条第5項第1号から第5号までに掲げる港湾施設とみなされた施設を含む。）に関する工事の施行又はこれらの港湾施設の管理に係る行為

(18) 国又は地方公共団体が行う有線電気通信設備又は無線設備の設置（高さが15メートルを超えるものの設置を除く。）又は管理に係る行為

(19) 電気通信事業法（昭和59年法律第86号）による認定電気通信事業の用に供する線路若しくは空中線系又はこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置（高さが15メートルを超えるものの設置を除く。）又は管理に係る行為

(20) 放送法（昭和25年法律第 132号）による放送事業の用に供する線路若しくは空中線系又はこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置（高さが15メートルを超えるものの設置を除く。）又は管理に係る行為

(21) 電気事業法（昭和39年法律第 170号）による電気事業の用に供する電気工作物の設置（高さが15メートルを超えるもの及び発電の用に供する電気工作物の設置を除く。）又は管理に係る行為

(22) ガス事業法（昭和29年法律第51号）によるガス工作物の設置（液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。）又は管理に係る行為

(23) 水道法（昭和32年法律第 177号）による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法（昭和33年法律第84号）による工業用水道事業の用に供する水管、水路若しくは配水池、下水道法（昭和33年法律第79号）による下水道の排水管又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為

(24) 自然公園法（昭和32年法律第 161号）による公園事業又は県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為

３）審査標準

原則、条例第8条の各号に基づく許可基準に適合することを標準とする。

ただし、必要最小限度の公共公益施設の整備で、周辺の風致の維持に著しい支障を及ぼすおそれが少ないものについてはこのかぎりではない。

協議・届出・通知を必要とする趣旨は、風致地区内の行為のうちでも、公益性が特に高く風致の維持に支障を及ぼすおそれがない等の行為すべてを一律に許可制にかからしめるようでは、円滑な社会生活を阻害する要因となってしまうため、これらの行為については、許可の申請を不要としているものであるが、一方、風致の維持について、一義的に責任を有する市長にあっては、当該風致維持業務を遺憾なく行わなければならない。このため、協議・届出・通知により、行為者の負担にならない方法で風致地区内で行われる行為を把握しうる制度を設けているものである。

〔助言又は勧告〕

条例第2条第7項に基づく「助言又は勧告」は、専門的立場から行うものであり、これに従わなかった場合においても、原状回復命令の発動あるいは罰則の適用等の強制措置には至らないものであるが、助言又は勧告を受けた行為者各々が自律的に良識に基づいて適切な措置を取ることが求められるものである。

条例第2条第7項

市長は、第3項の協議又は前項の届け出又は第3条の通知があつた場合において、土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持のため必要があると認めるときは、協議又は届け出又は通知をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。

〔「協議」が不成立しない場合の取扱い〕

国、県、市またはその他規則で定める公社、公団等と許認可権者である市長との相互の地位関係を考慮して、両者は話し合いによって風致の維持を図るべきであるとする趣旨で許可に代えて協議を要することとしているものである。したがって協議が成立しない場合は、周辺の風致の維持に著しく支障がある場合に限られるので、国の機関又は地方公共団体等は、行為をさしひかえるべきものである。

仮に、「協議」が不成立となった場合、行為者は、周辺の風致の維持に著しく支障がない行為計画に見直しを行ったうえで、再度、協議を行い成立するよう努めるべきものである。

４　許可の取扱い

１）許可についての規定

条例第8条第3項

条例第2条第1項の許可を受けた者が、当該許可を受けた日から起算して5年以内に当該許可に係る行為（以下「許可行為」という）に着手しない場合は、当該許可はその効力を失う。ただし、当該許可行為に着手しないことについて、やむを得ない理由があると市長が認めた場合は、この限りではない。

本条項は、許可後、行為に着手せず一定期間が経過した場合において、法令等改正や社会情勢等の変化に対応するため、当該行為許可について5年間という有効期限を設けており、法の許可等が効力を有していても、本条例の許可手続きを再度行わなければ行為の着手はできないこととする。

〔ただし書を適用する場合の基準〕

条例第8条第3項のただし書を適用する場合は、以下に掲げるいずれかの要件に適合する必要がある。

１　行為に着手しない理由が、地震等、自然災害による場合

２　法令改正等により、当該許可行為に着手できない状況が生じた場合

３　その他、当該許可行為に着手しない理由が申請者及び工事施工者等の責によらないと認められる場合

付　則

（施行期日）

本基準は平成25年（2013年）４月１日から施行する。

本基準は平成25年（2013年）12月２日から施行する。

本基準は平成30年（2018年）４月１日から施行する。